1. Task & Scheduling (cốt lõi nhưng phải hiểu sâu)

Những thứ phải nắm:

- Task lifecycle (create / suspend / resume / delete)

- Priority-based preemptive scheduling

- Time slicing vs cooperative

- Context switching cost

Quan trọng trong thực tế:

- Priority inversion → bug rất hay gặp

- Starvation (task thấp không bao giờ chạy)

- Task quá nhiều → RAM chết (stack từng task)

👉 Best practice:

- Không tạo quá nhiều task → thường 5–15 task là phổ biến

- Ưu tiên thiết kế event-driven + state machine thay vì mỗi thứ 1 task

2. Inter-task Communication (IPC)

Đây là phần dùng nhiều nhất trong product.

Các cơ chế chính:

- Queue

- Semaphore (binary / counting)

- Mutex

- Event group / flag

Dùng khi nào:

- Queue → truyền data giữa task (sensor → processing)

- Semaphore → sync (ISR → task)

- Mutex → bảo vệ tài nguyên (I2C, UART, Flash)

Thực tế:

- Mutex có priority inheritance → tránh priority inversion

- Không dùng queue trong ISR nếu không cần (tốn overhead)

- ISR → task nên dùng binary semaphore hoặc direct-to-task notification

👉 Đây là pattern cực phổ biến:

ISR → give semaphore → task xử lý

3. Interrupt + RTOS integration

Phải hiểu rõ:

- ISR phải cực ngắn

- Không gọi API blocking trong ISR

- Có API riêng cho ISR (ví dụ FreeRTOS: FromISR)

Thực tế:

- Sai chỗ này → crash random rất khó debug

- Dùng sai → deadlock hoặc hardfault

4. Memory Management

Các vấn đề chính:

- Stack overflow

- Heap fragmentation

- Static vs dynamic allocation

Thực tế product:

- Thường dùng:

  - Static allocation (an toàn)

  - hoặc heap đơn giản (heap_4, heap_5 trong FreeRTOS)

Phải biết:

- Tính stack size cho từng task

- Enable stack overflow check

- Debug memory leak (embedded rất khó)

5. Timing & Real-time behavior

Kiến thức quan trọng:

- Tick rate (configTICK_RATE_HZ)

- Delay:

  - vTaskDelay

  - vTaskDelayUntil (quan trọng hơn)

Thực tế:

- vTaskDelayUntil → dùng cho periodic task chuẩn

- Tránh drift timing

Ví dụ:

- Sensor đọc mỗi 10ms

- Control loop

6. Synchronization & Race Condition

Những lỗi kinh điển:

- Race condition

- Deadlock

- Priority inversion

Thực tế:

- 2 task dùng chung I2C → phải mutex

- Không lock → lỗi ngẫu nhiên (rất khó debug)

7. Driver Design với RTOS

Pattern phổ biến:

- Driver không block lâu

- ISR → notify task

- Task xử lý logic

Ví dụ:

UART ISR → push data → notify task → parse

Thực tế:

- Không xử lý logic trong ISR

- Driver nên thread-safe

8. State Machine (rất quan trọng nhưng hay bị bỏ qua)

RTOS không thay thế state machine.

Product thực tế:

- BLE device

- IoT

- UI flow

→ đều dùng state machine

👉 Best practice:

- 1 task + state machine > nhiều task nhỏ

9. Low Power (cực quan trọng cho IoT/BLE)

Kiến thức:

- Tickless idle

- Sleep mode (EM1, EM2… như bạn đang dùng)

- Wake-up source

Thực tế:

- RTOS phải phối hợp với power manager

- Sai → pin tụt cực nhanh

10. Debugging RTOS system

Công cụ:

- Trace (Segger SystemView)

- Logging (UART)

- Stack watermark

Phải biết:

- Task nào đang chạy

- Task nào bị block

- CPU load

11. Software Architecture (cái quyết định sản phẩm sống hay chết)

Các pattern thường dùng:

- Layered architecture

- Event-driven

- Message-based system

Sai lầm phổ biến:

- Mỗi module = 1 task → hệ thống rối loạn

- Không có ownership rõ ràng → bug chồng bug

12. Watchdog & Fault handling

Thực tế bắt buộc:

- Watchdog reset nếu hệ thống treo

- Detect:

  - deadlock

  - task stuck

Tóm lại (rất thực dụng)

Trong product thực tế, 80% giá trị RTOS nằm ở:

- Task design đúng (không quá nhiều task)

- IPC đúng cách (queue / semaphore / mutex)

- ISR → task pattern chuẩn

- Tránh race condition + deadlock

- Timing chính xác (vTaskDelayUntil)

- Memory & stack control

- State machine rõ ràng

3. 🧩 Những gì bạn sẽ học được (map trực tiếp 12 kiến thức)

✔ Task & Scheduling

- 3–4 task chạy song song

- Priority khác nhau

✔ IPC (QUAN TRỌNG NHẤT)

- Queue → truyền data

- Semaphore → sync ISR

- Mutex → bảo vệ UART

✔ Interrupt + RTOS

- ISR → give semaphore

- Task xử lý

✔ Timing

- vTaskDelayUntil() cho sensor task

✔ Race condition

- UART dùng chung → phải mutex

✔ Memory

- Set stack size từng task

- Test stack overflow

✔ Debug

- Log task

- In trạng thái

✔ State machine

Trong Processing Task:

- IDLE

- PROCESSING

- ERROR

✔ Architecture

- Event-driven + pipeline

✔ Watchdog (bonus)

- Reset nếu task chết

1. Nhà tuyển dụng thực sự đánh giá gì?

Họ không hỏi bạn “biết RTOS không”, mà kiểm tra:

(1) Bạn có debug được hệ thống không?

Ví dụ họ sẽ hỏi:

- “System bị treo random → bạn debug thế nào?”

- “Task không chạy → check gì trước?”

👉 Nếu bạn chỉ biết lý thuyết → fail ngay.

(2) Bạn có design được system không?

Ví dụ:

- Thiết kế firmware cho:

  - sensor → xử lý → gửi BLE/WiFi

- Hỏi:

  - Bao nhiêu task?

  - Dùng queue hay semaphore?

  - ISR xử lý gì?

👉 Đây là chỗ phân biệt junior vs người làm thực tế

(3) Bạn có tránh được bug kinh điển không?

Họ sẽ xoáy vào:

- Deadlock

- Priority inversion

- Race condition

- Stack overflow

👉 Nếu bạn “biết khái niệm” ≠ “biết tránh”